- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    500万件/年纸质包装材料印刷加工项目

建设单位（盖章）：    淮安瑞蓓特包装科技有限公司

编  制  日  期：              2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 500万件/年纸质包装材料印刷加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-320871-89-01-556939 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈志伟 | 联系方式 | 152051605465 |
| 建设地点 | 江苏省（自治区）淮安市淮安经济技术开发区王高路30号 |  |  |
| 地理坐标 | （119 度 12 分 10.195 秒， 33 度37 分 18.995 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2231 纸和纸板容器制造；C2319 包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 十九、造纸和纸制品业-38、纸制品制造223 二十、印刷和记录媒介复制业-39、印刷231 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 淮安经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 淮管发改审备〔2022〕136号 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 34 |
| 环保投资占比（%） | 2.27% | 施工工期 | 1月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海）面积 | 2472m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《淮安经济开发区南马厂乡工业集中区控制性详细规划》； 审批机关：淮安市人民政府； 审批文件名称：《市政府关于市经济开发区南马厂乡工业集中区控制性详细规划的批复》 审批文号：淮政复[2010]19号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《淮安经济开发区南马厂乡工业集中区控制性详细规划环境影响报告书》； 审查机关：淮安市生态环境局（原淮安市环境保护局）； 审查文件名称：《关于淮安经济开发区南马厂乡工业集中区控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》； 审查文件文号：淮环发〔2010〕166号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）产业政策相符性 本项目为纸质包装材料印刷加工项目，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），不属于鼓励类、淘汰类、限制类。 本项目位于淮安经济开发区南马厂乡工业集中区内，且不属于《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》中的限制类、淘汰类、禁止类项目。 项目已通过淮安经济技术开发区行政审批局立项备案（备案证号：淮管发改审备〔2022〕136号；项目代码：2205-320871-89-01-556939），同意据此开展相关工作。 综上所述，本项目符合国家、地方的产业政策。 （2）项目与集中区规划相符性分析 南马厂乡工业集中区规划范围：北抵废黄河，南达茭陵一站引河，东到南马厂片区行政界线，西至京沪高速公路。规划用地面积约31km2。 园区是以先进制造业和高新技术产业为主体的综合性、生态型产业基地；是淮安经济技术开发区空间上的东向拓展，是构筑承南启北，实现区域大贯通的现代化城市新区重要组成部分；是完成“崛起苏北、超越苏中、接近苏南”创建国家级开发区目标的实战地。 主导产业：现代服务业、电子信息产业、生物医药及一般制造业（主要为食品制造业、纺织服装（不含印染、印花）、家具建材、机械制造）。 项目所在区域为工业用地，符合南马厂乡工业集中区用地规划，项目为纸质包装材料印刷加工项目，为一般制造业，与工业集中区产业定位中一般制造业相符，不违背工业集中区产业定位，因此，项目的建设符合工业集中区规划产业定位的要求。 （3）项目与集中区规划环评相符性分析 表1-1 拟建项目与集中区规划环评批复相符性分析 序号; 规划环评及批复要点; 企业情况; 相符性分析. 1; 建议淮安经济技术开发区对总体布局进行统一规划，结合开发区规划目标及产业定位，对包括开发区老城区、徐杨片区、新港区在内的工业、服务业、居住空间布局进行调整优化，设置必要的隔离防护带，合理安排产业结构和规模，从源头上避免和减轻对本区域和其他区域产生的不利影响。; 拟建项目选址于南马厂乡工业集中区工业用地内，项目为纸质包装材料印刷加工项目，为一般制造业，与园区产业定位中一般制造业相符，不违反规划环评及批复对集中区产业定位的要求。; 符合. 2; 按照“生态型产业基地”要求和国内先进水平设定环境准入门槛，严格控制入园项目的排放指标，认真执行报告书提出的限制入园项目名录，禁止污染严重、有毒、有害物质和三类工业进入园区。; 拟建项目符合南马厂乡工业集中区的产业定位要求，不属于限制入园项目。拟建项目废气、噪声等经采取合理的污染防治措施处理后均能达标排放；项目清洗废水经处理后回用于生产，不外排，生活废水经化粪池处理后接管污水处理厂，不会对周边水环境造成不良影响；固废零排放。因此本项目不属于有毒、有害物质企业，也不属于污染严重项目和三类工业，符合南马厂乡工业集中区环境准入门槛。; 符合. 3; 坚持“基础设施先行”原则，加强配套污水管网和原站等基础设施的建设，确保规划区内污水实现集中处理。园区依托淮安经济技术开发区热电联产有限公司和规划中的盐河与康马路交叉东北侧的热电厂实现集中供热，完善供热管网建设。园区企业不得自建燃煤锅炉，因工艺需要确需建设的加热设施应使用天然气、轻柴油等清洁能源。; 项目清洗废水经处理后回用于生产，不外排，生活废水经化粪池处理后接管污水处理厂，满足“区内污水实现集中处理”的要求；项目使用电作为能源，不使用锅炉。; 符合. 4; 合理规划园区布局，做好区内居民搬迁安置工作，落实报告书中提出的生态廊道，生态隔离带建设措施。严格控制区内用地规模，居住用地与工业用地边界、园区周围设置足够宽度的空间防护距离隔离带。建设项目卫生防护距离和园区空间防护隔离带不得新建居民点等环境敏感目标，已有环境敏感目标必须在项目试生产前搬迁完毕。京沪高速公路绿化隔离带应控制在20~50m 以上，主干道两侧绿化隔离带应控制在30m以上；居住区和工业区之间的空间距离不应小于100m，其中绿化隔离带应大于20~50m；工业集中区四周应设置 20~50m以上绿化隔离带。; 项目卫生防护距离为厂房外50m，卫生防护距离范围内无学校、医院等敏感目标。; 符合. 5; 对规划中实施的新增大气污染物、水污染物的排放总量应按照国家有关污染物排放总量控制规定，满足园区总量要求，并在淮安经济技术开发区污染排放总量消减控制计划中予以落实。园区内不设危险固废处置中心，做好固体废弃物特别是危险废 物的收集和安全处置。; 拟建项目新增的非甲烷总烃由建设单位向淮安市园区生态环境局申请考核指标量。清洗废水经处理后回用于清洗工序，生活废水经化粪池处理后接管污水处理厂。项目产生的危险废物均委托有资质单位进行处理。; 符合. 6; 强化对入园企业危险性物质和风险源的管理，建立并完善区域环境风险防范体系，制定完备的事故应急预警预案，贮备必要的应急物资，定期开展事故应急演练。; 本改建项目拟配备相应的应急物资和设备，后期按照要求编制应急预案，做好应急演练工作。; 符合. 根据表1-1分析可知，拟建项目与淮安经济技术开发区南马厂片区的规划环评审查意见、结论是相符的。 |
| 其他符合性分析 | （1）“三线一单”相符性分析 ①与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相符性分析 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），拟建项目离最近的淮安市生态空间管控区域淮安经济技术开发区废黄河饮用水水源保护区约4.1km、离废黄河（淮安市区）重要湿地约3.8km、离江苏淮安古淮河国家湿地公园（试点）约5.5km。具体情况见表1-2。 表1-2 建设项目周边重要生态功能保护区一览表 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 与项目相对位置、距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域 面积; 总面积. 江苏淮安古淮河国家湿地公园（试点）; 湿地生态系统保护; 江苏淮安古淮河国家湿地公园（试点）总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; /; 1.98; /; 1.98; N，5.5km. 废黄河（淮安市区）重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 淮安市区境内除饮用水水源保护区一级保护区外的废黄河水域及其南岸30米陆域范围; /; 2.61; 2.61; N，3.8km. 淮安经济技术开发区废黄河饮用水水源保护区; 饮用水水源水质保护; 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围；一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围；二级保护区水域与相对区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; /; 0.35; /; 0.35; NW，4.1km. 由表1-2可知，拟建项目不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）中生态空间管控区域范围之内，与规划生态空间管控区域距离较远，符合《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求。 ②与江苏省《关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）相符性分析见表1-3。 表1-3 拟建项目与生态环境分区管控相符性分析 淮河流域; 现有项目情况; 相符性分析. 空间布局约束; 1、禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的企业。; 本项目为纸质包装材料印刷加工项目，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等项目。; 符合要求. 2、落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及延压加工项目、金属制品项目等污染的项目。 3、在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场; 淮安瑞蓓特包装科技有限公司所在区域不涉及通榆河，不在通榆河流域范围内; 符合要求. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水体污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度; 本项目按照相关规定实施总量控制; 符合要求. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本项目所在区域不涉及通榆河及主要供水河道，项目也不涉及剧毒化学品运输，; 符合要求. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 本项目不属于高耗能、高耗水和重污染的建设项目; 符合要求. ③与《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）相符性分析见表1-4。 表1-4 与淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号）、《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号）、《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）、《淮安市土壤污染防治工作方案》（淮政发〔2017〕86号）、《淮安市水污染防治工作方案》（淮政发〔2016〕95号）等文件要求。; 本项目不在京杭大运河（南水北调东线）沿岸1公里范围内，不属于化工项目，也不涉及危化品码头，符合“《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号）”要求；项目不属于两高项目，不属于限制、淘汰类项目，生产过程产生的废气采取处理措施处理后达标排放；项目清洗废水经处理后回用，不外排，符合“《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号）”、“《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）”要求；项目清洗废水经处理后回用，生活废水经处理后接管污水处理厂，符合《淮安市水污染防治工作方案》（淮政发〔2016〕95号）中“严格控制污水入河。”要求; 符合. 2.严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于优化全市空间功能定位和产业布局的意见》（淮发〔2016〕37号）等文件要求，重点鼓励休闲农业、电子信息、高端装备制造、新能源汽车及零部件、金融、旅游、健康养生等资源节约型、环境友好型产业。对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业，以及酒精、造纸、皮革、农药、橡胶、水泥、金属冶炼等高耗能、高污染、技术落后的产业进行限制和禁止。同时，对属于限制类的现有生产能力，允许企业开展技术改造，推动产业转型升级。; 本项目为纸质包装材料印刷加工项目，不属于产能严重过剩行业，也不属于高耗能、高污染、技术落后的产业。; 符合要求. 3.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），推动化工企业入园进区，禁止园区外（除重点监测点化工企业外）一切新建、扩建化工项目。一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。园区外化工企业（除重点监测点化工企业外）只允许在原有生产产品种类不变、产能规模不变、排放总量不增加的前提下，进行安全隐患改造和节能环保设施改造。禁止限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外）入园进区。; 本项目为纸质包装材料印刷加工项目，不属于化工项目; 符合要求. 4.根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），从严控制京杭大运河（南水北调东线）沿岸两侧危化品码头新建项目的审批。严禁在京杭运河沿线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。; 本项目不在京杭大运河（南水北调东线）沿岸1公里范围内，项目为纸质包装材料印刷加工项目，不属于化工项目，也不涉及危化品码头; 符合要求. 5.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号），淮安市具备化工定位的化工集中区为江苏淮安工业园区，化工集中区内已建成的企业要通过改进工艺、更新装备、加大信息化智能化改造等措施提升本质安全水平。取消化工定位的园区（集中区）要大幅压减化工生产企业数量，不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目，现有化工生产企业符合条件的可以定位为化工重点监测点，重点监测点在不新增供地和污染物排放总量的情况下可以实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目。; 本项目为纸质包装材料印刷加工项目，不属于化工项目; 符合要求. 污染物排放管控; 1.允许排放量要求：根据《淮安市“十三五”节能减排综合实施方案》（淮政发〔2017〕119号），到2020年，淮安市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量不得超过5.91万吨/年、0.77万吨/年、1.50万吨/年、0.155万吨/年、3.57万吨/年、4.72万吨/年、7.92万吨/年。; 本改建项目特征污染物为非甲烷总总烃，项目将按照规定进行总量平衡，符合总量控制要求；生产废水经处理后回用于生产，不外排，生活污水经化粪池处理后接管污水处理厂，总量在污水处理厂总量范围内平衡; 符合要求. 2.新增源排放标准限制：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），全市范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041- 2021）大气污染物排放浓度限值; 符合要求. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政办发〔2017〕93号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮政办发〔2010〕173号）、《淮安市核与辐射突发环境事件应急预案》、《淮安市重污染天气应急预案》（淮政办发〔2016〕159号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。; 本项目建成后将按照要求编制突发环境事件应急预案并履行备案手续，按照《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政办发〔2017〕93号）、《淮安市重污染天气应急预案》（淮政办发〔2016〕159号）等文件要求执行; 符合要求. 2.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），加强县以上城市应急备用水源建设和管理，强化应急体系建设，建立饮用水源地实时监测监控系统，落实水源地日常巡查制度。; 本项目属于工业项目，不属于水源建设和管理; 符合要求. 3.根据《中共淮安市委 淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），严格控制环境风险项目，整合和提升现有工业集聚区，加快城市建成区内石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。深化跨部门、跨县区环境应急协调联动，建立环境应急预案电子备案系统。分区域建立环境应急物资储备库，市、县（区）两级政府建立应急物资储备库，各级工业园区和企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。完善市、县、乡三级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 本项目建成后将按照要求编制突发环境事件应急预案并履行备案手续，根据应急预案内容定期组织演练，提高应急处置能力。; 符合要求. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《省最严格水资源管理考核联席会议关于下达2020年和2030年全省实行最严格水资源管理制度控制指标的通知》（苏水资联〔2016〕5号），到2020年，淮安市用水总量不得超过33.33亿立方米，万元地区生产总值用水量降至79立方米以下，万元工业增加值用水量降至10.3立方米以下，农田灌溉水有效利用系数达到0.610以上。; 本项目建成后，全厂用水量414m3/a，项目生产总值约2000万元，万元工业生产总值用水量为0.207m3，本项目建成后工业生产总值用水量满足要求。; 符合要求. 2.地下水开采要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市地下水超采区全面达到用水总量控制和水位红线控制要求，累计压缩地下水开采量3952.3万立方米。; 本项目不涉及地下水的开采、使用; 符合要求. 3.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》，到2020年，淮安市耕地保有量不得低于47.6027万公顷，永久基本农田保护面积不低于39.4699万公顷，开发强度不得高于18%。; 本项目所在地块为工业用地，不涉及耕地; 符合要求. 4.能源利用总量及效率要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市煤炭消费总量比2016年减少55万吨，电子行业煤炭消费占煤炭消费总量的比重提高到65%以上，非化石能源占一次能源比重达到10%。; 本项目以电为能源，不使用化石能源; 符合要求. 5.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目以电为能源，不使用燃料燃烧; 符合要求. 6.能耗要求：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; 本项目不属于高耗能项目; 符合要求. ④环境质量底线 根据淮安市生态环境局官网公布的《2021年淮安市生态环境状况公报》，2021年，淮安市空气优良天数比率为81.6%，同比上升1.3个百分点。2021年，全市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、 二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为36微克/立方米、67微克/立方米、6微克/立方米、25微克/立方米；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1.0毫克/立方米、153微克/立方米。与2020年相比，PM2.5、SO2降幅分别为14.3%、11.4%，PM10同比升高6.3%，NO2、CO同比持平。除PM2.5年均浓度未达到国家二级标准值，其余污染物浓度均达到国家二级标准，项目所在区域为环境空气不达标区。 随着《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕62号）、《关于印发2021年淮安市春夏季PM2.5和臭氧协同污染防治攻坚方案的通知》等整治计划落实，超标因子年均值浓度持续下降，环境空气质量逐渐改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 清安河为主城区的排污河，主要污染物为氨氮。根据淮安市生态环境局官网公布的《2021年淮安市生态环境状况公报》，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个断面达标率为100%，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准的断面有9个，其中Ⅱ断面有3个，优Ⅲ比例为81.8%。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个省考断面，在总数将近翻番的情况下，年均水质均在Ⅳ标准以上，其中达到或好于Ⅲ类标准的断面有51个，优Ⅲ比例为89.5%，达标率为98.2%。地表水环境质量状况表明随着《黑臭水体综合整治PPP项目》等整治计划的落实，清安河水质得到净化。 项目废气、废水、噪声、固体废弃物等经有效处理后，根据第四章主要环境影响和保护措施分析内容，对环境影响较小，不会改变环境质量现状。 因此，项目的建设符合环境质量底线要求。 ⑤资源利用上线 项目位于淮安市经济技术开发区，位于工业用地范围内。拟建项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，在淮安经济技术开发区的供给能力范围内，区域供水供电能够满足拟建项目新鲜水、用电要求。项目所用原辅料均从其它企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足，不会对拟建项目造成制约，拟建项目不会突破当地资源利用上线。 ⑥环境准入负面清单相符性 目前所在区域尚未制定环境准入负面清单，本次评价从国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性，见表1-5。 表1-5 与园区产业定位、产业结构调整等方面相符性分析一览表 序号; 文件; 相符性分析; 判定结果. 1; 淮安经济技术开发区南马厂集中区产业定位为：现代服务业、电子信息产业、生物医药及一般制造业（主要为食品、纺织服装（不含印染、印花）、家具建材、机械制造）; 项目为纸质包装材料印刷加工项目，与园区产业定位中一般制造业相符; 符合. 2; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目; 符合. 3; 《江苏省工业和信息化产业结构调整指导目录（2012年本）》、《关于修改〈江苏省工业和信息化产业结构调整指导目录（2012年本）〉部分条目的通知》（2013年修订）; 不属于限制类、淘汰类项目; 符合. 4; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）; 不属于限制淘汰目录和能耗限额类别; 符合. 5; 《限制用地项目目录（2012年本）》 《禁止用地项目目录（2012年本）》; 不属于限制、禁止用地项目; 符合. 6; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》； 《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 不属于限制、禁止用地项目; 符合. 7; 《市场准入负面清单（2022年本）》; 不属于限制类、禁止类、淘汰类产品、技术、工艺、设备; 符合. 此外，对照《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》（长江办[2022]7号），项目与其相符性分析见表1-6。 表1-6 与《长江经济带发展负面清单指南》相符性分析 要求; 建设项目情况; 相符性. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不涉及码头建设。; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 建设项目位于淮安经济技术开发区南马厂乡工业集中区，用地性质为工业用地。不涉及自然保护区和风景名胜区、饮用水水源一、二级保护区的岸线和河段、水产种质资源保护区的岸线和河段。; 符合. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 符合. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 符合. 5.禁止违法利用、占用长江流城河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 建设项目位于淮安经济技术开发区南马厂乡工业集中区，用地性质为工业用地，不涉及长江流城河湖岸线; 符合. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 建设项目位于淮安经济技术开发区南马厂乡工业集中区，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，且不涉及化工园区和化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 符合. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 符合. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 建设项目位于淮安经济技术开发区南马厂乡工业集中区，属于合规园区；拟建项目为纸质包装材料印刷加工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 符合. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于国家石化、现代煤化工等产业; 符合. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 建设项目不属于落后产能项目，不涉及产能置换行业，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 综上，拟建项目符合"三线一单"（即生态红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单）的相关要求。 （2）与相关政策、规范相符性分析 表1-7 与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》 相符性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 1、2017年底前，全面完成化工园区和重点企业VOCs综合治理，重点工业行业VOCs排放总量较2015年消减10%以上。到2020年，重点行业工艺装备、污染治理水平显著提高，污染治理设施稳定有效运行。全省VOCs排放总量消减20%以上，重点工业行业VOCs排放总量消减30%以上。 2、2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂……。; ①本项目为纸质包装材料印刷加工项目，项目使用的水性油墨属于低VOCs含量油墨，产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后排放，有机废气得到有效的去除，极大地减少了有机废气的排放。; 相符. 表1-8 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性分析. 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放; 生产工艺和装备为环保型，使用的水性油墨为低VOCs含量油墨，印刷、烘干设施密闭，印刷、烘干过程产生的废气采用集气罩（罩口两边敞开）收集，提高了废气的收集效率，减少了废气污染物排放; 符合. 鼓励对排放的VOCs进行回收，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于90%。; 建设项目排放的VOCs废气不具备回收利用条件。项目产生的废气经二级活性炭吸附处理排放 项目挥发性有机物废气收集率为90%，净化处理率为90%，满足“VOCs总收集、净化处理率均不低于90%”的要求。; 符合. 企业应提出针对VOCs的废气治理方案，明确处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。; 建设项目产生的有机废气采用二级活性炭吸附处理的治理方案，按要求明确管理方案和监控方案，作为处理装置长期有效运行的管理和监控依据。; 符合. 企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。; 企业投产后按监测方案确定的频次，采用例行监测的方式监测非甲烷总烃（VOCs）排放浓度、净化效率，作为设施日常稳定运行情况的考核依据。; 符合. 企业应安排有关机构和专门人员负责VOCs污染控制的相关工作。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账。; 企业安排有关机构和专门人员负责挥发性有机物污染控制的相关工作，相关记录至少保存3年。; 符合. 表1-9 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019） 相符性分析 要求; 项目情况; 相符性. 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。; ①本项目含VOCs物料均存储于原料仓库的密封桶中。 ②本项目原料仓库已做防渗处理。; 相符. 2、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或采用密闭包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目含VOCs物料采用密封桶进行包装运输。; 相符. 3、有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目印刷、烘干废气采用集气罩收集经“二级活性炭吸附”处理后排放; 相符. 4、企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 企业拟建立含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息台账并按要求保管。; 相符. 5、通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 建设单位将按照规定设置通风生产设备、操作工位、车间厂房; 相符. 6、VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。; 项目挥发性有机物达《大气污染物综合排放标准》（DB32 /4041-2021）标准后排放; 相符. 7、收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 建设项目位于重点地区，NMHC初始排放速率小于2kg/h，产生的有机废气经二级活性炭吸附处理，VOCs去除效率可达90%以上。项目采用的水性油墨为低VOCs含量油墨; 相符. 8、排气筒高度不低于15 m(因安全考虑或有特殊工艺要求的除外)，具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度不低于15m; 相符. 9、企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 企业拟按要求建立台账并案要求保管。; 相符. 表1-10 《江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案》 (苏大气办[2020]2号) 相符性分析 要求; 项目情况; 相符性. (二)大力推进源头替代：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。各地要结合实际，加快化工、工业涂装、包装印刷等重点行业低VOCs含量源头替代进度，工业涂装行业重点加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料，按照《涂料中挥发性有机物限量》中VOCs含量限值要求，尽快完成涂装行业低VOCs含量涂料替代，对有机溶剂年用量小于10吨且无法完成替代的企业实施兼并重组、关停转移。; 项目使用水性油墨，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）中VOCs含量限值要求。; 相符. (三)有效控制无组织排放：各地要组织管理、执法及企业人员宣贯《挥发性有机物无组织排放标准》，进一步明确无组织排放控制要求。及早督导、指导企业在确保安全生产的前提下，开展物料储存、转移输送、工艺过程、设备与管线组件以及敞开液面等无组织排放环节排查整治。需进行设备升级、工艺改造的要排出年度重点I程项目，需提升管理水平的要制定整改落实措施,确保6月底前完成整改。; 本项目原料储存采用密闭方式，生产过程中产生的有机废气经经收集通过“二级活性炭吸附”处理后通过15米排气筒排放。; 相符. （四）深化改造治污设施。,各地要加大对企业治污设施的分类指导，鼓励企业合理选择治理技术，提高vocs治理效率。组织专家对重点点企业Vocs治理设施效果开展评估，对设施工程设计不规范、设施选型不合理、效率不达标的企业，治污设施简易低效(无效)导致排放浓度与去除效率不达标的企业，提出升级改造要求，6月底前完成改造并通过属地生态环境部门备案，逾期未改造或改造后排放仍不达标准的，依法予以关停。VOCs排放量大于等于2千克/小时的企业，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%。加快推进加油站、油罐车和储油库油气回收治理，完成原油、汽油、石脑油等装船作业码头油气回收治理。; 项目产生的有机废气经“二级活性炭吸附”处理后排放，其中有机废气处理率为90%，挥发性有机物得到有效的去除，极大地减少了有机废气的排放。; 相符. 表1-11 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 （环大气[2020]33号）相符性分析 要求; 项目情况; 相符性. 1.企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃；; 项目印刷产生的有机废气经收集并通过“二级活性炭吸附”处理后通过15米高排气筒排放；产生的废活性炭等暂存于厂内危险废物暂存场所，委托有资质单位进行安全处置。; 相符. 2.按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 建设项目产生的有机废气经集气罩收集+二级活性炭吸附处理，集气罩的设置满足《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）要求；VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 相符. 表1-12 项目与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》 相符性分析 工作方案重点任务要求; 本项目; 符合性. 一、明确替代要求; 以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 本项目使用水性油墨，所采用的水性油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）要求; 符合. 二、严格环境准入; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。; 本项目使用水性油墨，所采用的水性油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）要求; 符合. 三、强化排查整治; 各地在推动3130家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。; 项目建成运营后，建立原辅材料购销台账，如实记录使用情况。项目产生的有机废气在落实各项环保措施后可以达标排放。; 符合. 四、建立正面清单; 各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和辐射固化油墨、水基和半水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，生产的产品80%以上符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的涂料生产企业，已经完全实施水性等低VOCs含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环境执法检查、政府绿色采购等方面，给予政策倾斜；结合产业结构分布，各设区市需分别培育10家以上源头替代示范型企业。; 本项目使用水性油墨，不属于油墨的生产企业，本项目不涉及该条内容。; 符合. 五、完善标准制度; 根据国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，进一步完善地方行业涂装标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，年底前，出台工业涂装、工程机械和钢结构、包装印刷、木材加工、纺织染整、玻璃钢制品6个行业江苏省地方排放标准。我省范围内流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，鼓励在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型。; 本项目使用水性油墨，所采用的水性油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）要求。; 符合. 表1-13 与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》(省政府令119号)的相符性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防止挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 本项目原料储存、运输采用密闭方式，生产过程中产生的有机废气经集气罩收集后通过“二级活性炭吸附”处理，处理效率为90%，可有效减少非甲烷总烃排放量；危险废物仓库废气经负压收集后导入“二级活性炭吸附”处理。. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸、禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 符合. 表1-14 与《关于印发<淮安市2020年挥发性有机物专项治理工作方案>的通知》（淮大气办[2020]4号）的相符性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运行业推进低VOCs含量的涂料、油墨、胶水、清洗剂和其他低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料使用，鼓励低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等研发和生产，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂项目，从源头减少VOCs产生。; 项目使用水性油墨，属于低VOCs含量油墨，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）中VOCs含量限值要求。; 符合. 表1-15 项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性分析 序号; 建设项目环评审批要点; 拟建项目情况; 相符性. 1; 以下情形不予审批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 经过与“三线一单”及规划相符性分析可知，建设项目类型及其选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划; 符合. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 项目周边环境空气监测因子除PM2.5外均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准、《环境影响评价技术到则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求，随着《黑臭水体综合整治PPP项目》等整治计划的落实，清安河水质得到净化。 项目不涉及不达标因子颗粒物（PM2.5）的排放，生产过程产生的非甲烷总烃采取处理措施处理后排放；项目清洗废水经处理后回用，生活废水经处理后接管污水处理厂。根据“第四章、主要环境影响与保护措施”中环境影响预测及分析结果，项目对环境影响较小，不会改变环境质量现状，满足区域环境质量改善目标管理要求。. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 项目废气、废水、噪声、固体废弃物等经有效处理后能过达到相关排放标准; 符合. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目租赁空厂房进行建设，项目为新建，不属于改建、扩建和技术改造项目。; 符合. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本次评价以企业实际提供资料为前提，核实后进行报告编制，环境影响评价结论明确、合理。; 符合. 2; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 项目位于淮安经济开发区南马厂乡工业集中区，工地性质为工业用地，不属于耕地，项目按要求进行分区防渗，正常情况下不会对耕地产生不良影响。; 符合. 3; 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标; 拟建项目严格落实污染物排放总量控制制度，待项目报批前将向淮安经济技术开发区生态环境局申请总量，按照等量或倍量削减替代，符合要求。; 符合. 4; 对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。; 项目废气、废水、噪声、固体废弃物等经有效处理后，根据第四章主要环境影响和保护措施分析内容，项目对环境影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. 5; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目; 拟建项目所有油墨为水性油墨，属于低VOCs含量的油墨，项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等，符合要求。; 符合. 6; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 项目不在确定的江苏省国家级生态红线区域、江苏省生态空间保护区域范围之内。; 符合. 7; 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目; 拟建项目危险废物委托由有资质单位安全处置，不属于“无法落实危险废物利用、处置途径”的项目，详见第四章相关内容。; 符合. 8; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 拟建项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。; 符合. 9; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目. 表1-16项目与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办〔2020〕101号)相符性分析 要求; 项目情况; 相符性. 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。; 企业将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度；企业严格执行危险废物申报及转移联单制度，危险废物运输应符合危险废物运输污染防治技术规定；企业应制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。; 相符. 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 企业负责各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除；企业设立专职环保管理部门和人员，制定详细的环境管理规章制度并纳入企业日常管理；加强日常管理和维修检查，按规定及时更换活性炭，以确保废气处理装置的稳定运行；加强巡检，对跑冒滴漏及时发现、及时控制，确保污水处理设施安全运行。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 淮安瑞蓓特包装科技有限公司成立于2022年03月28日，位于淮安经济技术开发区王高路30号，公司拟投资1500万元建设500万件/年纸质包装材料印刷加工项目。项目租赁淮安市新嘉科创产业园管理有限公司（原为江苏甬临纺织有限公司）已建厂房，购置水墨印刷双色机、水墨印刷四色机、糊盒、打包机、钉箱机、贴胶带机等，建成后可实现年印刷加工500万件纸箱的生产规模。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日），建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。本项目为纸质包装材料印刷加工项目，项目同时涉及印刷、纸制品制造两个类别，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021），本项目类别属于“十九、造纸和纸制品业-38、纸制品制造223”、“二十、印刷和记录媒介复制业-39、印刷231”。本项目为含有印刷的纸制品产品，属于“十九、造纸和纸制品业-38、纸制品制造223”中“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”，应该编制环境影响报告表；同时本项目年用低VOCs含量油墨10吨以下，根据“二十、印刷和记录媒介复制业-39、印刷231”，不纳入建设项目环境影响评价管理。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021），建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定，因此本项目应当编制环境影响报告表。 建设项目环境影响评价分类管理名录摘抄见表2.1-1。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录摘抄 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十九、造纸和纸制品业22. 38; 纸制品制造223; /; 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的; /. 二十、印刷和记录媒介复制业23. 39; 印刷231; 年用溶剂油墨10吨及以上的; 其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）; /. 受淮安瑞蓓特包装科技有限公司委托，江苏智盛环境科技有限公司为该项目编制建设项目环境影响报告表。江苏智盛环境科技有限公司在调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，依据《环境影响评价技术导则》、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，编制了该项目的环境影响评价报告表。对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 2.2主体工程及产品方案 2.2.1项目概况 项目名称：500万件/年纸质包装材料印刷加工项目； 建设单位：淮安瑞蓓特包装科技有限公司； 建设性质：新建 项目投资：1500万元； 建设地点：淮安经济技术开发区南马厂街道办王高路30号； 建设内容：项目租赁厂房约3480平方米，主要设备有水墨印刷双色机、水墨印刷四色机、糊盒、打包机、钉箱机、贴胶带机等，建成后达到年印刷加工500万件纸质包装材料的生产规模。 项目产品方案详见表2.2-2。 表2.2-1 项目产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 年产量; 年运行时数. 1; 纸箱印刷生产线; 纸箱; 500万件; 3000小时. 2.2.2原辅材料及主要设备 （1）项目所需原辅材料见表2.2-2。 表2.2-2 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号; 名称; 规格组分; 消耗量. 1; 瓦楞纸板; /; 500万件/a（约1650t/a）. 2; 水性油墨; 水性丙烯酸树脂35-55%、颜料10-30%、水5-25%、聚乙烯蜡3-5%; 8.4t/a. 3; 白乳胶; 玉米淀粉23%、硼砂1%、氢氧化钠1%、水75%; 2t/a. 4; 扁丝; /; 5t/a. 5; 润滑油; /; 0.5t/a. （2）项目主要原辅材料理化性质 项目主要原辅材料理化性质见表2.2-3。 表2.2-3 主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; 瓦楞纸板; 一般分为单瓦楞纸和双瓦楞纸两类，按照瓦楞的尺寸分为：A、B、C、D、E、F五种类型。具有成本低、质量轻、加工易、强度大、印刷适应性样优良、储存搬运方便等优点，80%以上的瓦楞纸均可通过回收再生，瓦楞纸可用作食品或者数码产品的包装，相当环保，使用较为广泛。. 2; 水性油墨; 水性丙烯酸乳液; 丙烯酸乳液为乳白色或近透明黏稠液体。丙烯酸乳液是由纯丙烯酸酯类单体共聚而成的乳液，它是一种小粒径、多用途、性能卓著的乳液，适用于多种涂料配方，具有突出的耐水性和耐候性。. 二氧化钛; 又名钛白粉，白色粉末，不溶于水，沸点：2500-3000℃，熔点：1855℃，相对密度（水=1）3.9-4.3. 炭黑; 高色素碳黑一体机油墨用,高色素炭黑墨水墨汁用，色素碳黑塑料编制袋油墨用，色素碳黑塑料油墨用，色素碳黑塑料复合油墨用，色素炭黑塑料凹版油墨用，色素炭黑凹印油墨用，色素炭黑丝印油墨用。. 酞菁蓝; 酞菁蓝是一种有机物，化学式为C32H16CuN8，艳绿光蓝色棒状晶体，可燃，不溶于水、醇及烃类，溶于浓硫酸呈橄榄色溶液，稀释后析出蓝色悬浮体，在本项目水性油墨中作为颜料。. 立索尔大红; 一种有机颜料，分子量是892.11。用于油墨、印铁、皮革、橡胶、塑料和水彩颜料等方面，在本项目水性油墨中作为颜料。. 联苯胺黄; 一种有机颜料，分子量是657.55，沸点793.4±60℃，密度1.4203，熔点336℃，密度1.35～1.64g/cm3。色光鲜艳，着色力强，透明度好，各项应用性能均较好，是联苯胺类有机颜料的重要品种之一。. 聚乙烯蜡; 分子式(C2H4)n，CAS号9002-88-4，无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状物颗粒。不溶于多数有机溶剂，微溶于热甲苯、乙酸等。密度0.95g/cm3。在本项目水性油墨中主要作为增滑耐磨剂。. 3; 白乳胶; 硼砂; 一种无色半透明结晶体或白色单斜晶系结晶粉末。无臭，味咸，比重1.73，380℃时失去全部结晶水。易溶于水和甘油中，微溶于酒精，水溶液呈弱碱性。硼砂有杀菌作用，常态下无毒性。用来增加稠度，提高粘着力。. 玉米淀粉; 白色微带淡黄色的粉末，玉米通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成。糊状的玉米淀粉粘度变化小，可作为胶黏剂使用。. 氢氧化钠; 熔点：318.4℃（纯），沸点：1390℃（纯），饱和蒸气压（Kpa）：（0.13）739℃，相对密度(水=1)：1.349（32%，20℃），溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮. 4; 润滑油; 外观为淡黄色粘稠液体，闪点为120~340℃，自燃点为300~350℃，相对密度（水=1）为938.4，相对密度（空气=1）为0.85，熔点为-252.8℃，溶于苯、乙醇、乙醚、氯. 、丙酮等多数有机溶剂。（3）水性油墨中VOC含量的限值核算 建设项目印刷工段使用水性油墨，具体成分见表2.2-4。 表2.2-4 本项目水性油墨具体成分一览表 组成; 化学成分; 含量（%）; CAS NO.. 树脂; 水性丙烯酸乳液; 35-55; 25767-39-9. 颜料; 二氧化钛; 10-30; 13463-67-7. 炭黑; 1333-86-4. 酞菁蓝; 147-14-8. 立索尔大红; 1103-38-4. 联苯胺黄; 5468-75-7. 溶剂; 纯净水; 5-25; 7732-18-5. 助剂; 聚乙烯蜡; 3-5; 9002-88-4. 参照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》，水性涂料含水性丙烯酸乳液（树脂）或其他水性乳液（树脂）时，游离单体按实测挥发比例计入VOCs，无实测数据时按水性乳液（树脂）质量的2%计，本项目水性丙烯酸乳液占比35-55%，本次评价按照最大占比55%计算，则丙烯酸游离单体占比为1.1%。 本项目采用柔印水性油墨，承印物为纸箱，属于吸收性承印物，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）中VOCs限量，具体对照分析见表2.2-5。 表2.2-5 本项目油墨VOCs含量与（GB 38507-2020）相符性分析 油墨品种; 挥发性有机化合物（VOCs）限值（%）; 本项目挥发性有机化合物（VOCs）占比（%）; 是否符合要求; 标准来源. 水性油墨-柔印油墨; 吸收性承印物; 5; 1.1; 符合; 《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）. （5）项目主要设备 建设项目主要设备表见表2.2-6。 表2.2-6 建设项目主要设备表 序号; 名称; 型号; 数量; 单位; 用途. 1; 薄刀分切压痕机; BFY系列; 3; 台; 分切压线. 2; 前缘式水墨瓦楞纸板双色印刷模切机; GYK-A 1050×2500; 1; 台; 印刷、开槽. 3; 前缘式水墨瓦楞纸板四色印刷模切机; GYK-A 1050×2500; 1; 台; 印刷、开槽. 4; 全自动糊箱钉箱一体机; JHX-2600; 1; 台; 粘箱和装订. 5; 全自动双头捆绑机; TC-1000B; 1; 台; 包装. 6; 电动叉车; CPC; 1; 台. 7; 小拖车; 1t; 3; 辆. 2.2.3平面布置及合理性分析 （1）平面布置 本项目租赁一体化厂房，生产活动、仓储均在一栋厂房内，厂房1楼为生产活动，二楼为仓库。厂房内部主要分区见表2.2-7，厂区平面布置见附图2、车间平面布置图见图3。 表2.2-7 项目内部各区域主要分区一览表 厂房内各区域分布; 占地面积（m2）; 备注. 原料库; 340; 位于厂房1楼，1楼总用地面积2285m2. 分切压线; 150. 油墨仓库; 50. 印刷、开槽; 400. 粘箱和装订; 240. 包装; 340. 危废库; 10. 一般固废库; 10. 成品仓库; 840; 位于厂房2楼（2F），2楼总用地面积1008m2. 办公区; 187; 位于新嘉科创产业园综合楼. （2）平面布置合理性 淮安瑞蓓特包装科技有限公司位于淮安经济技术开发区南马厂街道办王高路30号，项目所在区域地势平坦，厂区平面布置充分考虑地形、地貌和风向特点。根据项目的建设规模和特性优化设计，生产和办公分区设置，总平面布置图是从生产工艺流程出发，生产区设备布置尽量按工艺流程的顺序来作安排，布局合理。全厂总平面布置中功能分区明确，从总体上看，厂区平面布置基本合理。建设项目平面布置图见附图。 2.2.4公用工程 （1）给排水 项目用水主要为职工生活用水、生产用水（油墨配置用水、清洗用水）。 本项目为租赁新嘉科创产业园管理有限公司厂房，全厂雨污分流，雨水通过雨水管道排入就近水体；生活废水经利用新嘉科创产业园管理有限公司现有的化粪池处理后接管淮安经济技术开发区污水处理厂；清洗废水经“混凝+水解酸化+接触氧化+二沉池+砂滤及碳滤”处理后回用。 （2）供电 本项目用电量为15万千瓦时/年，由当地电网提供。 （3）储运工程 本项目原辅料及产品储存于仓库，原辅料及产品进出厂均使用汽车运输。 本项目主体及公用工程一览见表2.2-8。 表2.2-8项目主体工程、公辅工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 2285m2; 一楼. 辅助工程; 办公区; 187m2; 位于新嘉科创产业园综合楼，用于员工办公、生活. 贮运工程; 原辅料运输; 委托社会运输力量. 原料仓库; 340m2; 一楼. 成品仓库; 840m2; 二楼. 公用工程; 给水; 414m3/a; 园区供水管网集中供水，利用厂区现有供水管网. 排水; 雨水; /; 雨水管网. 生活污水; 240m3/a; 生活废水经化粪池处理后接管开发区污水处理厂. 清洗废水; 150m3/a; “混凝+水解酸化+接触氧化+二沉池+砂滤及碳滤”处理后回用. 供电; 15万KWh/a; 区域供电系统. 环保工程; 废气; 印刷、烘干产生非甲烷总烃; 经集气罩收集后通过二级活性炭吸附处理后由一根15米高的排气筒排放; 新建. 废水; 化粪池; 利用厂区现有化粪池; 接管至经济技术开发区污水处理厂集中处理. 污水处理站; 混凝+水解酸化+接触氧化+二沉池+砂滤及碳滤; 回用于清洗工段，不外排. 雨污分流系统; /; 利用厂区现有雨污分流系统. 噪声处理; 设备减震、合理布局、厂房隔声、距离衰减; 厂界达标排放. 固废处理; 一般固废; 设置一个面积10m2的一般固废暂存仓库，一般固废仓库位于一楼; 全部综合利用或安全处置，不产生二次污染. 危险废物; 设置一间10m2的危废仓库，用于暂存本项目危险固废，危废仓库位于生产车间内. （4）职工人数及工作制度 建设项目职工定员20人，年工作日300天，每天工作10小时。 2.2.5项目水平衡 （1）生活用水 根据建设单位提供资料，项目运营后工作人员定员为20人，年工作300天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中的规定，本项目生活用水定额为50L/（人·d），则生活用水量为300t/a，排污系数取0.8，则职工生活污水产量为240t/a。生活污水经过厂区化粪池处理达到淮安经济技术开发区污水处理厂接管标准后排入淮安经济技术开发区污水处理厂处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入清安河。 #### （2）清洗用水 #### 本项目印刷机每次印刷后必须及时清洗辊筒表面，避免剩余的油墨存留在网孔底部干固和堵塞网孔，印刷机自带清洗设备，清洗日用水量为500L/d，年清洗总水量为150m3/a，清洗后的废水后经厂区污水处理设施（混凝+水解酸化+接触氧化+二沉池+砂滤及碳滤）处理后继续循环使用，无需排放，挥发损耗量为0.1m3/d，则补充水量为30t/a。 （3）油墨置配水 本项目运营期使用水性油墨进行印刷，水性油墨印刷时进行兑水配制，水与水性油墨的配别比例约为10：1，根据建设单位提供资料，本项目水性油墨的使用量为8.4t/a，水性油墨配制用水量约84t/a，该部分水分在印刷、烘干过程中全部挥发。 本项目水平衡见表2.2-1。 图2.2-1项目水平衡图 （t/a） 2.2.7项目地理位置及周边环境概况 本项目位于江苏省淮安市经济技术开发区南马厂纬九路以北，经八路以东（东经119°12′10.195″、北纬33°37′18.995″）。位于新嘉科创产业园管理有限公司厂区内，厂区所在地东侧现状为空地；南侧为王高路，隔路为苏恒农产品；西侧为开福路、隔路为淮融生态纺织产业园；北侧为达诚机械装备，项目所在地未发生过重大环境污染事故。 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3工艺流程和产排污环节 2.3.1施工期工艺流程及产污环节分析 淮安瑞蓓特包装科技有限公司成立于2022年03月28日，位于淮安经济技术开发区南马厂街道办王高路30号，租赁淮安市新嘉科创产业园管理有限公司厂房安装设备进行生产，厂房均已建设完成，本项目施工期主要为设备安装，施工期对环境的影响主要为间歇噪声，本次环评主要对运行期进行环境影响分析，不再对施工期环境影响进行分析。 2.3.2运营期工艺流程及产污环节分析 图2.3-1 项目工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①分切压线 项目外购纸板，经薄刀分切压痕机分切、压线。项目采用的薄刀技术，克服了传统厚角刀分切产生的毛边及压扁现象，分切出的纸板不倒瓦楞、无毛刺、边缘整齐、光洁无压扁现象，且直线度好，提高了纸板的整体质量及外观。 该工序主要污染物为分切压线过程中产生的边角料和设备运行产生的噪声。 ②印刷、烘干 本项目根据产品需要利用印刷机进行印刷，在印刷过程中选用水性油墨，印刷后采用电烘干，自然冷却为半成品。本项目印刷、烘干为一体化运行，烘干以电为能源。 该工序主要污染物为印刷过程中产生的挥发性有机废气、印刷机辊筒进行清洗产生的清洗废水、设备运行产生的噪声。 ③开槽 根据客户要求，部分印刷后的纸板经开槽切角机切形，开槽切角机可对纸按模板进行任意切割。 该工序主要污染物为分开槽切角过程中产生的边角料和设备运行产生的噪声。 ④粘箱、装订 根据客户需求，选择粘箱或装订的方式让产品成型，粘箱使用白乳胶将制版粘合成型，装订使用扁丝将制版装订成型。 该工序主要污染物为粘箱、装订设备运行产生的噪声。 ⑤检验 将成品进行检验。 该工序主要污染物为检验不合格的产品。 ⑥成品入库 纸箱经包装后运至仓库暂存。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.4与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建项目，租赁淮安市新嘉科创产业园管理有限公司空厂房进行生产，淮安市新嘉科创产业园管理有限公司原为江苏甬临纺织有限公司，2022年4月“江苏甬临纺织有限公司”变更为“淮安市新嘉科创产业园管理有限公司”，本次对淮安市新嘉科创产业园管理有限公司现有情况进行简要介绍。 淮安市新嘉科创产业园管理有限公司厂房总用地面积35521.68m2,，总建筑面积为30016.47m2，主要经济技术指标见表2.4-1。 表2.4-1 建设项目主要经济技术指标 项目; 面积. 总用地面积（m2）; 35521.68m2. 总建筑面积（m2）; 30016.47 m2. 其中; 厂房一; 不计容; 8960 m2. 计容; 17920 m2. 开关站; 169.53 m2. 水泵房; 112.24 m2. 厂房二; 7560 m2. 厂房三; 7560 m2. 科研综合楼; 5606.7 m2. 值班室; 48 m2. 总计容建筑面积（m2）; 38864.23 m2. 建筑占地面积（m2）; 18606.13 m2. 绿地面积（m2）; 3623.2 m2. 建筑密度（%）; 52.4%. 容积率; 1.09. 绿地率（%）; 10.2%. 机动车停车位; 41辆. 非机动车停车场; 130辆. 淮安市新嘉科创产业园管理有限公司（原江苏甬临纺织有限公司）于2011年9月4日填报了《服装生产项目》的环境影响登记表，并于2011年9月6日取得淮安市环境保护局经济开发区分局的同意，随即在淮安市经济技术开发区南马厂纬九路以北、经八路以东的厂址进行项目建设。2014年9月24日，淮安市环境保护局经济技术开发区分局同意江苏甬临纺织有限公司《服装生产项目》通过环保“三同时”竣工验收。后由于江苏甬临纺织有限公司调整业务方向，放弃了《服装生产项目》生产，原《服装生产项目》的设备已全部拆除，企业追加投资12000万元进行年产2000吨钛金属制品项目的建设，于2019年取得淮安市环境保护局经济技术开发区分局的批复文件（淮环分开发[2019]046号）。后由于多种原因，年产2000吨钛金属制品项目实际未建设，厂房主要租赁给其他企业使用。 根据现场踏勘，项目租赁的厂房为空厂房地面整洁没有废物遗留，所在车间不涉及危险废物且厂区内未设置过危废仓库，未发现遗留环境问题，不存在与本项目有关的原有污染情况。 本项目与租赁方淮安市新嘉科创产业园管理有限公司依托关系分析见表2.4-2。 表2.4-2 项目与租赁方淮安市新嘉科创产业园管理有限公司依托关系一览表 类别; 建设内容; 淮安市新嘉科创产业园管理有限公司设计情况; 本项目依托情况. 主体工程; 厂房一; 17920 m2; 本项目不涉及. 厂房二; 7560 m2; 本项目不涉及. 厂房三; 7560 m2; 本项目租赁部分区域. 综合楼; 5606.7 m2; 办公区位于综合楼. 公用工程; 给水; 厂区给水由区域供水管网引入; 本项目利用厂区现有管道. 排水; 有污水排口，化粪池处理能力为20m3/d，剩余处理能力10m3/d; 本项目生活废水产生量0.8m3/d，依托现有化粪池处理. 供电; 由区域电网接入，厂区供电线路完善; 15万kwh/a，依托厂区供电线路. 绿化; 已按要求绿化; 本项目依托原有绿化，不新增绿化. 环保工程; 废气; /; 本项目印刷废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附后通过15米高排气筒排放. 废水; 化粪池处理能力为20m3/d，剩余处理能力10m3/d; 本项目生活废水产生量0.8m3/d，依托现有化粪池处理；清洗废水处理后回用，为本项目新建. 污水排口一个，雨水排水一个，已接管污水处理厂; 生活废水依托现有排口排放，不新增排口. 固废; 一般固废暂存间; 项目新建，不涉及现有暂存库和垃圾处理. 危险固废暂存间. 生活垃圾等. 噪声; /; 项目新建，产噪设备采用减震垫、隔声门窗等消声、降噪措施. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 3.1环境空气质量现状 3.1.1达标判定 本次评价选取2021年作为评价基准年。根据淮安市生态环境局官网公布的《2021年淮安市生态环境状况公报》，2021年，淮安市空气优良天数比率为81.6%，同比上升1.3个百分点。2021年，全市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、 二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为36微克/立方米、67微克/立方米、6微克/立方米、25微克/立方米；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1.0毫克/立方米、153微克/立方米。与2020年相比，PM2.5、SO2降幅分别为14.3%、11.4%，PM10同比升高6.3%，NO2、CO同比持平。除PM2.5年均浓度未达到国家二级标准值，其余污染物浓度均达到国家二级标准，项目所在区域为环境空气不达标区。 随着《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕62号）、《关于印发2021年淮安市春夏季PM2.5和臭氧协同污染防治攻坚方案的通知》、《淮安市2022年大气污染防治工作计划》（淮大气防治发〔2022] 1号）等整治计划落实，超标因子年均值浓度持续下降，环境空气质量逐渐改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 3.1.2补充监测 建设项目其他污染物（非甲烷总烃）环境质量现状引用江苏宝贝有约母婴用品有限公司所在地检测数据，项目于2021年12月01日至12月03日由南京爱迪信环境技术有限公司现场采样监测（编号：NJADT2104012501），距离建设项目所在地5km范围内，且满足近三年时效要求，与项目所在地位置关系见表3-1，其它污染物环境质量现状见表3-2。 表3.1-1其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 江苏宝贝有约母婴用品有限公司所在地（引用）; 704172.64; 3721192.20; 非甲烷总烃; 小时平均; S; 1300. 表3.1-2其他污染物环境质量现状 单位：mg/m3 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 江苏宝贝有约母婴用品有限公司所在地（引用）; 704172.64; 3721192.20; 非甲烷总烃; 小时; 2; 0.71-0.90; 45; 0; 达标. 根据表3-2可知，建设项目所在区域其他污染物（非甲烷总烃）环境质量现状是达标的。 3.2区域河流水环境状况 根据淮安市生态环境局官网公布的《2021年淮安市生态环境状况公报》，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个断面达标率为100%，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准的断面有9个，其中Ⅱ断面有3个，优Ⅲ比例为81.8%。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个省考断面，在总数将近翻番的情况下，年均水质均在Ⅳ标准以上，其中达到或好于Ⅲ类标准的断面有51个，优Ⅲ比例为89.5%，达标率为98.2%。地表水环境质量状况表明，随着《黑臭水体综合整治PPP项目》等整治计划的落实，清安河水质得到净化。 3.3声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。本项目周边50米范围内无声环境保护目标，不进行噪声现状监测。 根据淮安市生态环境局官网公布的《2021年淮安市生态环境状况公报》，2021年，全市声环境质量总体稳定。区域环境噪声昼间均值为55.9dB（A），处于城市区域环境噪声“一般”级别。全市功能区噪声昼间达标率为97.5%，夜间达标率为86.7%；道路交通噪声昼间均值为65.0dB（A），处于“好”水平。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，本项目周围环境保护目标见表3.4-1。 表3.4-1 项目周围主要环境保护目标一览表 环境要素; UTM坐标/m; 保护对象; 保护内容（人）; 相对厂址方位; 相对厂界距离(km); 环境功能区. X; Y. 空气环境; 拟建项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标. 地表水; 清安河; 纳污河; SW; 12.31; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水标准. 声环境; 拟建项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 江苏淮安古淮河国家湿地公园（试点）; 湿地生态系统保护; N; 5.5; 湿地公园. 废黄河（淮安市区）重要湿地; 湿地生态系统保护; N; 3.8; 重要湿地. 淮安经济技术开发区废黄河饮用水水源保护区; 饮用水水源水质保护; NW; 4.1; 饮用水水源保护区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.5.1废气排放标准 水性油墨使用过程中产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中NMHC其他行业限值要求，厂区内无组织VOCs执行表2中限值要求，厂界无组织NMHC执行表3中限值要求。具体标准见表3.5-1。 表3.5-1 大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 边界外无组织排放限值mg/m3; 厂区内无组织排放限值mg/m3; 标准来源. 非甲烷总烃; 60; 3; 4.0; 6; 监控点处1h平均浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.5.2废水排放标准 建设项目废水为职工生活污水和清洗废水。 生活污水经化粪池预处理满足淮安经济技术开发区污水处理厂接管标准后，排入淮安经济技术开发区污水处理厂集中处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，最终排入清安河，开发区污水处理厂接管标准、出水标准见表3.5-2。 表3.5-2 项目生活污水排放标准值表（单位：mg/L） 项目; PH; COD; SS; NH3-N; TP; TN. 接管标准; 6～9; 400; 250; 35; 5; 45. 排放标准; 6～9; 50; 10; 5（8）; 0.5; 15. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 生产废水经废水站处理后回用于清洗工段，不外排。对于本项目而言，制约回用水水质的主要为色度，项目回用水参照执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水标准。回用水执行标准见表3.5-3。 表3.5-3 项目回用水水质标准 序号; 污染物; 标准（mg/L）; 序号; 污染物; 标准（mg/L）. 1; pH（无量纲）; 6.5-9; 5; 氨氮; /. 2; COD; /; 6; 总磷; /. 3; SS; ≤30; 7; 色度（度）; ≤30. 4; BOD5; ≤30; 8; 浊度; /. 3.5.3噪声 运营期建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准，具体标准限值见表3.5-4。 表3.5-4 工业企业厂界噪声排放标准值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3; 65; 55. 3.5.4固废 项目固体废物属性鉴别执行《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）相关规定），危险废物属性鉴别执行《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）。 项目生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（2007年4月28日以“中华人民共和国建设部令第157号”制定；2015年5月4日以“中华人民共和国住房和城乡建设部令第24号”进行修订）；一般工业固废执行《一般工业固体固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）中相关规定、《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)；固废贮存场所标志执行《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目总量控制指标见表3.6-1。 表3.6-1 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 排入环境量. 废水; 废水量; 240; 0; 240; 240. COD; 0.084; 0.025; 0.059; 0.012. SS; 0.060; 0.021; 0.039; 0.002. NH3-N; 0.007; 0.001; 0.006; 0.002. 总磷; 0.001; 0.0002; 0.0008; 0.0001. 总氮; 0.010; 0.002; 0.008; 0.004. 有组织废气; VOCs; 0.083; 0.075; /; 0.008. 无组织废气; VOCs; 0.009; 0; /; 0.009. 固废; 未沾染危废的包装材料; 0.5; 0.5; /; 0. 不合格品及边角料; 2.5; 2.5; /; 0. 废胶桶; 0.12; 0.12; /; 0. 废油墨桶; 0.504; 0.504; /; 0. 废劳保用品; 0.1; 0.1; /; 0. 废润滑油及废油桶; 1; 1; /; 0. 废活性炭; 0.4; 0.4; /; 0. 污水处理污泥; 0.3; 0.3; /; 0. 生活垃圾; 3; 3; /; 0. 根据《江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法》和《江苏省排污权有偿使用和交易实施细则（试行）》，“按照《固定污染源排污许可分类管理名录》，在排污许可证中载明许可排放量的排污单位，应在申领排污许可证时取得排污权。”建设项目为纸质包装材料印刷加工项目，经查《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），建设项目固定污染源管理类别见表3.6-2。 表3.6-2 建设项目固定污染源管理类别分类一览表 行业类别; 管理类别; 最终类别. 十七、造纸和纸制品业22; 纸制品制造223; 登记管理; 登记管理. 十八、印刷和记录媒介复制业23; 印刷231; 登记管理. 由表3-11可知，建设项目固定污染源管理类别最终为登记管理类别，因此不需取得排污权。 根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府38号令）要求，该项目建设必须实施污染物排放总量控制，在取得排污指标后方可建设。根据对建设项目污染物的核算，确定主要污染物排放总量控制指标： （1）废水 接管考核量为：废水量240m3/a ，COD：0.059t/a，SS：0.039t/a，NH3-N：0.006t/a，总磷：0.0008t/a，总氮：0.008t/a。 排入环境量为：废水量240m3/a ，COD：0.012t/a，SS：0.005t/a，NH3-N：0.002t/a，总磷：0.0001t/a，总氮：0.004t/a。 建设项目所需要的生活污水总量纳入淮安经济技术开发区污水处理厂剩余总量。 （2）废气 建设项目建成后非甲烷总烃0.017t/a（有组织0.009t/a，无组织0.008t/a）。根据《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）要求，“新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减替代”。本项目非甲烷总烃由淮安市园区生态环境局从境内企业削减总量中2倍替代平衡。 （3）固废 本项目产生的固体废物全部处置或综合利用，全部得到妥善处理，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 淮安瑞蓓特包装科技有限公司成立于2022年03月28日，位于淮安经济技术开发区南马厂街道办王高路30号，租赁淮安市新嘉科创产业园管理有限公司厂房安装设备进行生产，厂房均已建设完成，无土建施工。本项目施工期主要为装修、设备安装，施工期对环境的影响主要为机械噪声和扬尘等污染问题，为控制设备安装以及装修期间的噪声污染，施工单位应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪振动操作，从而减轻对项目周界声环境的影响。设备安装以及装修期间产生生活污水处理后接管排入淮安经济技术开发区污水处理厂。生活垃圾应及时收集处理，设备安装以及装修期产生的固废应妥善处理，能回用的应回用，不能回用的应根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。 设备安装以及装修期的影响较短暂，随着安装调试的结束，环境影响随即停止。本次环评主要对运行期进行环境影响分析，不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气污染物 项目产生的废气主要为印刷产生的废气、危废库废气。 4.2.1.1污染源强核算过程 （1）印刷废气 项目水性油墨用量为8.4t/a，其中挥发性有机物占比1.1%，则挥发性有机物产生量约0.092t/a，本项目以非甲烷总烃进行表征。 项目印刷产生的废气采用独立集气罩（顶吸罩）收集，顶吸罩根据废气排放源形状进行设置，并完全覆盖排放源，以保证废气的有效收集。集气罩风量参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）进行设置，罩口两边敞开，集气罩总面积约3m2（单台印刷机面积约1.5m2），罩口设计风速取0.8m/s。则本项目总风量为8640 m3/h，收集效率可达90%。 VOCs废气经收集后采用“二级活性炭吸附”处理装置处理后，印刷废气通过一根15m高排气筒达标排放，类比处理设施实际运行状况及处理工艺的成熟性，处理效率可达90%以上，处理后的有机废气（VOCs）通过15m高排气筒（DA001）高空排放。 （2）危废库废气 本项目产生的废活性炭、油墨包装物均加盖密封暂存于危废库中，通常情况下无废气产生，本项目仅对危废废气进行收集、处理，对其污染物产生情况不进行定量分析。 危废库设置为微负压，根据建设单位提供资料，危废库体积合计约为40m3，换风次数为6次/h，则危废库收集风量为240m3/h，危废库废气与印刷废气一起经“二级活性炭”处理后通过15m高排气筒（DA001）高空排放。 根据上述计算，本项目DA001排气筒风量为8880m3/h，考虑到压力损耗，本项目风量设计为10000m3/h。 本项目废气产生、收集情况见表4.2-1。 表4.2-1 项目废气产生、收集情况 产生工序; 污染物名称; 产生时间（h）; 产生量（t/a）; 核算方法; 收集装置; 废气量(Nm3/h); 收集率%; 产生情况（t/a）. 有组织; 无组织. 印刷、烘干; 非甲烷总烃; 3000; 0.092; 产排污系数法; 集气罩收集; 10000; 90; 0.083; 0.009. 危废库; 非甲烷总烃; /; /; /; 负压收集; /; /; /. 4.2.1.2项目废气处理工艺简介 （1）有机废气治理措施 ①方案比选 清除有机废气的方法有多种，具有代表性的有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收法等，各有其特点。 对于高浓度的VOCs（通常高于1%，即10000ppm以上），一般需要进行有机物的回收通常首先采用冷凝技术将废气中大部分的有机物进行回收，降浓后的有机物再采用其他技术进行处理；在有些情况下，虽然废气中VOCs的浓度很高，但并无回收价值或回收成本太高，直接燃烧法显得更加适用，如炼油厂尾气的处理等。 对于低浓度的VOCs（通常为小于1000ppm），目前有很多的治理技术可以选择，如吸附浓缩后处理技术、吸收技术、生物技术等，在大多数情况下需要采用组合技术进行深度净化。吸附浓缩技术近年来在低浓度VOCs的治理中得到了广泛应用，视情况既可以对废气中价值较高的有机物进行冷凝回收，也可以采用催化燃烧或高温焚烧工艺进行销毁。在吸收技术中，采用有机溶剂为吸收剂的治理工艺由于存在安全性差和吸收液处理困难等缺点，目前己较少使用。采用水吸收目前主要用于废气的前处理，如去除漆雾和大分子高沸点的有机物、去除酸碱气体等。另外，对于水溶性高的VOCs，可采用生物滴滤法和生物洗涤法，水溶性稍低的可采用生物滤床。 对于中等浓度的VOCs（数千ppm范围），当无回收价值时，一般采用催化燃烧（CO/RCO）和高温燃烧（TO/TNV/RTO）技术进行治理。在该浓度范围内，催化燃烧和高温燃烧技术的安全性和经济性是较为合理的，因此是目前应用最为广泛的治理技术。 本项目废气浓度属于低浓度的VOCs，采用吸附法进行处理，本项目应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭。 （2）方案介绍 活性炭是一种黑色多孔的固体炭质，由煤通过粉碎、成型或用均匀的煤粒经炭化、活化生产。活性炭吸附是利用活性炭的微孔对分子或分子团吸附，当工业废气通过吸附介质时，其中的有机废气被“阻留”下来，从而使废气得到净化处理，随着活性炭的吸附过程，设备阻力随之缓慢增加，当活性炭饱和时，设备阻力达到最大值，此后的设备净化效率基本失去，因此，需定期对活性炭进行更换。对照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），印刷产生的有机废气采用活性炭吸附属于可行污染防治设施。因此，本项目废气处理设施具有可行性。 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中相关数据，活性炭吸附处理效率约70%，本项目采用二级活性炭吸附处置装置进行处理，处理效率约91%，本次环评为保守起见，二级活性炭处理效率取90%。项目活性炭处理效率满足《工业废气吸附净化装置》(HJ/T386-2007)及《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)：“吸附装置净化效率90%的要求”。实际应用中，只要选型合理并加强管理，实现达标排放是完全可行的。 参照《江苏盛弘包装有限公司新建年产300万件纸箱、纸盒项目竣工环境保护验收监测报告表》，该项目采用二级活性炭对印刷废气进行吸附处理，根据验收监测报告，二级活性炭吸附处理效率达90.1%以上，因此，本项目二级活性炭处理效率取90%，运行效果是有保证的。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.1.3废气产生、排放情况 废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表见表4.2-2。 表4.2-2 废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 废气产污环节; 污染物种类; 产生量; 排放形式; 污染防治设施; 排放口类型; 污染防治设施名称; 是否为可行技术. 收集措施; 收集效率; 去除率. 印刷、烘干; 非甲烷总烃; 0.092; 有组织; 集气罩; 90%; 90%; 一般排放口; 二级活性炭吸附; 是，《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）等资料. 根据上述分析，本项目有组织废气产生及排放情况见表4.2-3，无组织废气产生及排放情况见表4.2-4。 表4.2-3 项目有组织废气产生排放情况 排气筒编号; 产生工序; 产生状况; 治理措施; 去除率%; 排放状况; 排放标准; 年排放时间h/a; 排放工况; 排放源参数. 核算方法; 废气量m3/h; 污染物名称; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 排放量（t/a）; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h. DA001; 印刷、烘干; 物料平衡法; 10000; 非甲烷总烃; 0.028; 0.083; 二级活性炭吸附; 90%; 0.3; 0.003; 0.008; 60; 3.0; 3000; 正常; 高15米，内径0.5米. 表4.2-4 项目无组织废气产生排放情况 污染源; 产生工序; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 处理措施; 处理效率; 排放量t/a; 最大排放速率kg/h; 长*宽（m*m）【1】; 面源高度m. 生产车间; 印刷、烘干; 非甲烷总烃; 0.009; 0.003; /; /; 0.009; 0.003; 54*42; 6. （2）污染物排放情况 有组织废气外排情况、无组织废气排放情况分别见表4.2-5、表4.2-6。 表4.2-5 有组织废气外排情况 排气筒编号; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排放口类型; 排气筒高度m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速m/s; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃. DA001; 119.202840; 33.622120; /; 一般排放口; 15; 0.5; 14.15; 25; 3000; 正常; 0.003. 表4.2-6 无组织废气排放情况 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h). X; Y; 非甲烷总烃. 生产车间; 119.202695; 33.621736; /; 54; 42; /; 6; 3000; 正常; 0.003. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1.4废气环境影响分析 （1）达标排放分析 本项目有组织排放达标分析情况见表4.2-7。 表4.2-7 有组织排放达标分析情况表 污染源名称; 主要污染物; 排放情况; 执行标准; 达标 判定; 标准来源. 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3. DA001; #### 非甲烷总烃; 0.003; 0.3; 3; 60; 达标; （DB32/4041—2021）. （2）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）之规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因此建设项目无需设置大气防护距离。 （3）卫生防护距离 本项目从环保角度出发，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）进行计算，计算公式如下： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.05⋅LD 式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3； L－工业企业所需卫生防护距离，m； R－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D－卫生防护距离计算系数； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h，Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量。建设项目无组织排放源估算结果见表4.2-8。 表4.2-8 项目无组织排放源估算结果表 污染源; 污染源类型; 污染物; 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 卫生防护距离计算值(m); 卫生防护距离(m). 生产车间; 面源; 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.055; 50. 本项目卫生防护距离为以车间厂房为边界以外50m范围。经现场调查，卫生防护距离内无环境敏感目标，符合要求。建议以后也不得在卫生防护距离范围内新建医院、学校、居民区等环境敏感点。 - 通过以上分析可知，通过采取以上污染治理措施，营运期产生的大气污染物能够符合江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）限值要求，对当地环境空气质量影响较小。 4.2.1.5环境监测计划 本次项目申报后，建设单位应依据国家及地方相关环保要求进行固定污染源排污许可登记，并按照《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关要求开展例行监测。废气污染源监测计划见表4.2-9。 表4.2-9 废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂内（在厂房外设置监控点）; 非甲烷总烃; 1次/年. 4.2.1.6非正常情况 若装置管理不到位或设备异常，可能造成净化效率急剧下降。对于本项目而言主要为二级活性炭吸附装置失效，不能运行，假设活性炭吸附装置处理效率为0。非正常工况排放情况见表4.2-10。 表4.2-10 建设项目非正常排放情况分析表 种类; 排放情况; 污染物名称; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （kg）; 排放频率; 持续时间. 非正常排放; 二级活性炭吸附装置失效，废气直排，处理效率降低至0; 非甲烷总烃; 2.8; 0.028; 0.014; 每年一次; 0.5小时. 根据表4.2-10可见，事故情况下污染物的排放浓度虽有所增加，但未超过江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）排放标准。 项目建设运行后，企业应加强在岗人员培训和废气处理设备运行的管理，尽量降低、避免非正常情况的发生，针对非正常排放情况采取的具体措施如下： （1）项目生产设备运行前，首先运行所有的废气处理装置，然后再进行生产，使生产中产生的废气都能得到有效收集、及时处理。停车时，所有废气处理装置继续运转，待工艺中的废气都能完全排出后再关闭，确保停车时废气得到有效收集、及时处理。采取上述措施后，本项目在开、停车时排出污染物可得到有效收集、有效处理，排出的污染物和正常生产时情况基本一致。 （2）加强相应的日常管理和维修检查，并按规定及时更换活性炭，以确保废气处理装置的去除效果。 （3）建立健全的环保机构，配制必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 4.2.1.7大气影响评价小结 根据上述分析，本项目有组织、无组织、年总排放量见表4.2-11~4.2-13。 表4.2-11 大气污染物有组织排放量核算量 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m³）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. DA001; 非甲烷总烃; 0.3; 0.003; 0.008. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.008. 有组织排放总计. 有组织排放口总计; 非甲烷总烃; 0.008. 表4.2-12 大气污染物无组织排放量核算量 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m³）. 生产车间; 非甲烷总烃; /; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 4.0; 0.009. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.009. 表4.2-13 大气污染物年排放量核算量 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.017. 4.2.2废水污染物 4.2.2.1废水源强核算 本项目废水主要为生活用水、清洗用水。 （1）生活用水 根据建设单位提供资料，项目运营后工作人员定员为20人，年工作300天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中的规定，本项目生活用水定额为50L/（人·d），则生活用水量为300t/a，排污系数取0.8，则职工生活污水产量为240t/a。生活废水经化粪池处理后接管淮安经济技术开发区污水处理厂，淮安经济技术开发区污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级A标准后外排至清安河。 生活废水主要污染物COD、SS、NH3-N、TP、TN其浓度分别为350mg/L、250mg/L、30mg/L、4mg/L、40mg/L。 （2）清洗用水 #### 本项目印刷机每次印刷后必须及时清洗辊筒表面，避免剩余的油墨存留在网孔底部干固和堵塞网孔，项目清洗日用水量为500L/d，年清洗总水量为150m3/a，经印刷机设备自带的清洗设备进行清洗，清洗后的废水后经厂区污水处理设施（混凝+水解酸化+接触氧化+二沉池+砂滤及碳滤）处理后继续循环使用，无需排放，挥发损耗量为0.1m3/d，则补充水量为30t/a。 #### 类比《江苏嘉鑫包装印务有限公司年产600万个纸箱加工项目》，本项目清洗废水产生源强为pH:6~9(无量纲)、COD：1020mg/L、SS：260mg/L、氨氮：15mg/L、TP：5mg/L、TN：20mg/L、色度：30，经厂区污水处理设施处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》中洗涤用水标准后回用，不外排。项目类比可行性见表4.2-1，污水处理工艺流程图见图4.2-14。 表4.2-14 类比可行性分析 项目概况类比; 规模; 生产工艺流程; 主要原辅材料; 主要生产设备. 江苏嘉鑫包装印务有限公司年产600万个纸箱加工项目; 360万件/a（印刷）; 瓦楞纸-印刷-模切-粘合-装订; 瓦楞纸; 印刷机. 模切机. 全自动糊纸机. 本项目; 500万件/a; 瓦楞纸-分切-印刷、烘干-开槽-粘箱、装订; 瓦楞纸; 薄刀分切压痕机. 印刷模切机. 全自动糊箱钉箱一体机. 全自动双头捆绑机. #### 综上，本项目的产品规模、生产工艺、主要生产设备均与《江苏嘉鑫包装印务有限公司年产600万个纸箱加工项目》具有相似性，因此，本项目印刷机清洗废水源强类比《江苏嘉鑫包装印务有限公司年产600万个纸箱加工项目》可行。 图4.2-1 废水处理工艺流程图 废水处理工艺简介： 废水经收集后排入调节池，而后由泵提升至混凝池沉淀，通过投加PAC、PAM混凝形成颗粒悬浮物，在沉淀池内去除沉淀物，去除部分有机物及色度以减轻后续生化处理的负荷，沉淀污泥排入污泥池干化脱水处理。 第一段水解酸化池，池中装入填料，大量微生物附着其上形成生物膜，生物膜的结构具有保护微生物，抵抗外部环境干扰的作用，稳定性较好，为提高反应器的处理效率创造了良好的条件。后续好氧生化剩余污泥回流至水解酸化段，池内设有水下搅拌，使得泥水充分混合，提高水解效率。 第二段生物膜法好氧池，后续好氧生化剩余污泥回流至水解酸化段，池内设有水下搅拌，使得泥水充分混合，提高水解效率。好氧池挂填料，以好氧活性污泥为主，实现对COD和色度的充分吸附降解。好氧池出水自流进入二沉池，在此进行泥水分离。二沉池水自流进入中间水池作为回用水贮存场所，部分出水达标排放，污泥排入污泥池脱水处理。 为了保证出水达标排放，进一步降低出水SS，出水经砂滤罐过滤去除残余的悬浮物质，经碳滤罐活性炭吸附后进一步降低SS及色度后，确保出水达到排放要求。 本项目废水产生和处置情况见表4.2-15。 表4.2-15 扩建项目生活废水产生、处置情况 废水源; 污染物名称; 产生情况; 处理措施; 效率; 预处理后情况; 执行标准mg/L; 排放去向. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 污染物浓度mg/L; 污染物量t/a. 生活污水; 水量（m3/a）; 240; 化粪池处理; /; 240; /; 接管淮安经济技术开发区污水处理厂. COD; 350; 0.084; 0.3; 245; 0.059; 400. SS; 250; 0.060; 0.35; 162.5; 0.039; 250. NH3-N; 30; 0.007; 0.15; 25.5; 0.006; 35. TP; 4; 0.001; 0.15; 3.4; 0.0008; 5. TN; 40; 0.010; 0.15; 34; 0.008; 45. 清洗废水; 水量（m3/a）; 150; 污水处理站; /; 150; /; 达到《城市污水再生利用 工业用水水质》洗涤用水标准后回用. COD; 1020; 0.153; 0.65; 357; 0.054; /. SS; 260; 0.039; 0.9; 26; 0.004; 30. NH3-N; 15; 0.002; 0.85; 2.3; 0.0003; /. TP; 5; 0.001; 0.45; 2.8; 0.0004; /. TN; 20; 0.003; 0.95; 1; 0.0002; /. 色度; 60; /; 0.65; 21; /; 30. 4.2.2.2废水排放口情况 项目运营期废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表见表4.2-16，废水间接排放口基本情况见表4.2-17。 表4.2-16 项目运营期废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术*. 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 淮安经济技术开发区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; TW001; 化粪池（依托出租方）; 化粪池; 是; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □厂房或厂房处理设施排放口. 注：生活污水经化粪池处理后接管污水处理厂集中处理，属于常规处理方式，技术可行。 表4.2-17 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). DW001; 119.202926; 33.621007; 240; 淮安经济技术开发区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; 工作日; 淮安经济技术开发区污水处理厂; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5（8）. 总磷; 0.5. 总氮; 15. 4.2.2.3废水防治措施可行性分析 本项目生活污水采用化粪池处理，是常规成熟稳定的工艺，处理后达到经济技术开发区污水处理厂接管标准，在技术上是完全可行的，可以做到稳定运行及达标排放。 项目印刷机清洗废水采用混凝+水解酸化+接触氧化+二沉池+砂滤及碳滤工艺处理，属于《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089—2020）中“表2废水污染防治可行技术--生化法”，且废水处理后污染物浓度满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水标准要求。 4.2.2.4依托污水处理厂可行性分析 建设项目职工生活污水经化粪池处理达接管标准后排入淮安经济技术开发区污水处理厂，集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，尾水排入清安河。 淮安经济技术开发区污水处理厂位于天虹路及新长铁路交汇西北角，主要负责徐杨片区和南马厂乡工业集中区的污水。其中徐杨片区的工程服务范围为：西临宁连一级公路，东至京沪高速，北到古黄河及厦门东路，南至大寨河；南马厂乡工业集中区的工程服务范围为：北抵古黄河、南达茭陵一站引河、东到南马厂乡行政界线、西至京沪高速公路。远期设计规模为16万m3/d，其中近期设计规模为8万m3/d，分两阶段实施，已分别投入运行。采用CASS为主体工艺，设置生物选择区、好氧曝气区，将主反应区中部分剩余污泥回流至选择池，在运作方式上沉淀阶段不进水，使排水的稳定性得到保障，在好氧区完成有机物的降解和硝化，采用处理工艺见下图。 图4.2-2 淮安经济技术开发区污水处理厂处理工艺流程图 污水处理厂设计进出水水质及污染物去除效率见下表。 表4.2-18 开发区污水处理厂设计进、出水水质 单位：mg/L 主要污染指标; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 设计进水水质; 400; 180; 250; 35; 5; 45. 设计出水水质; 50; 10; 10; 5（8）; 0.5; 15. 注：括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （1）水质接管可行性分析 建设项目职工生活污水经化粪池处理，满足淮安经济技术开发区污水处理厂接管浓度要求，不会影响污水处理厂的正常运营。 （2）水量接管可行性分析 建设项目废水的接管总量为240m3/a（0.8m3/d），目前开发区污水处理厂设计处理能力为8万m3/d，剩余处理能力约1.5万m3/d，有足够余量接纳建设项目废水量。 （3）管网可行性分析 目前建设项目所在地污水收集管网已铺设完成，能够达到接管条件。 综上所述，项目生活污水经化粪池预处理后，满足开发区污水处理厂接管标准；所依托淮安经济技术开发区污水处理厂有足够的处理余量收纳建设项目废水，采用的以CASS为主体的处理工艺能够处理建设项目废水，根据2022年1月淮安经济技术开发区污水处理厂例行监测数据，尾水稳定达标排放。因此建设项目废水依托开发区污水处理厂间接排放，具有环境可行性。 4.2.2.5监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246—2022），本项目废水监测计划如下： 表4.2-19 项目废水监测要求 监测点位; 监测指标; 监测设施; 监测频次. 废水总排口; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 手工; 1次/年. 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声源强 企业周边50m范围内无声环境保护目标，拟建项目噪声主要来自楞纸板生产线、废气处理风机等设备运行过程中产生的噪声。项目主要噪声设备情况见表4.2-20。 表4.2-20 建设项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 /生产线; 噪声源; 数量 （台/套）; 声源类型（频发、偶发等）; 噪声源强/（dB（A））; 降噪措施/（dB）; 噪声排放值/（dB（A））; 持续时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 分切压线; 分切压痕机; 3; 频发; 类比法; 85; 隔声、 基础减振、合理布局; 20; 类比法; 65; 3000. 印刷、烘干; 印刷模切机; 2; 频发; 85; 20; 65; 3000. 粘箱、装订; 全自动糊箱钉箱一体机; 1; 频发; 75; 20; 55; 3000. 包装; 捆绑机; 1; 频发; 80; 20; 60; 3000. 4.2.3.2治理措施 建设单位必须采取严格的隔声降噪措施，具体如下： ①合理规划设备布局，将高噪声设备置于中间； ②车间采用实墙隔声、隔震垫。 ③项目主要噪声设备周围采用防震沟布置，必要时加设隔声屏障。 ④加强管理，设备定时检修，避免因设备不正常运行产生的噪声。 采取隔声降噪措施后，隔音量取20（dB(A)）。 4.2.3.3预测模式 （1）噪声预测模型 采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2021）中推荐的点声源衰减模式。 ①室外声源在预测点产生的声级计算模型 如果已知点声源A计权声功率级，且声源可看作是位于地面上的，则： LA（r）=LAW−20lgr0−8 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)； LAW——点声源A计权声功率级，dB。 r——预测点距声源的距离。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 a.室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： LP1=Lw+10lgQ4πr12+4R 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； R——房间常数； Q——方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： LP1iT=10lgj=1N100.1LP1ij c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Lp2=Lp1−TL+6 d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lw=LP2T+10lgS e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ③建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值： Leqg=10lg1Titi100.1LAi 式中：LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 4.2.3.4预测结果及评价 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声控制措施及噪声随距离的衰减时噪声源对外环境影响情况。 本项目夜间不生产，根据上述分析结果，经距离衰减、采取治理措施后各噪声源对厂界贡献值最终预测结果见表4.2-21。 表4.2-21 声环境影响预测结果（dB(A)） 产生位置; 北; 南; 西; 东. 贡献值; 31.5; 31.9; 38.8; 33.9. 标准值; 昼间; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 从预测结果可知，项目噪声源经隔声、减震措施处理后对周围声环境影响较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 4.2.3.5监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246—2022），噪声监测计划见表4.2-22。 表4.2-22 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1米; 昼间连续等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4.2.4固体废物 4.2.4.1固体废物源强 本项目固体废物主要为生活垃圾、未沾染危废的包装材料、不合格品及边角料、废油墨桶、废胶桶、废劳保用品（沾有润滑油、油墨等）、废活性炭、污水处理污泥、废润滑油等 （1）生活垃圾 本项目建成后有职工20人，根据《城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则产生量为3t/a，由环卫部门清运。 （2）未沾染危废的包装材料 据建设单位提供资料，未沾染危废的包装材料产生量约0.5t/a，统一收集后外售综合利用。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），未沾染危废的包装材料属于废弃资源中废复合包装，类别代码为07，具体代码为223-001-07。 （3）不合格品及边角料 项目在加工、检验过程会产生一定量的不合格品及边角料，产生量约0.15%，则加工、检验过程中不合格品及边角料产生量约2.5t/a。该部分不合格品及边角料统一收集后外售综合利用。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），不合格品及边角料属于废弃资源中废纸，类别代码为04，具体代码为223-001-04。 （4）废油墨桶 本项目水性油墨使用量为8.4t/a，规格25kg/桶，年产生空桶336只，空桶重约1.5kg/个，则废油墨桶产生量为0.504t/a，根据《国家危险废物名录》，其废物类别为废物类别为HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-041-49，危险特性为T（毒性）。废油墨桶暂存在厂区危废间内，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处置。 （5）废胶桶 本项目年用白乳胶2t/a，规格25kg/桶，年产生空桶80只，空桶重约1.5kg/个，则废胶桶产生量为0.12t/a，废胶桶属于一般固废，由原厂家回收利用。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），废胶桶属于废弃资源中废塑料制品，类别代码为06，具体代码为223-001-06。 （6）废劳保用品（沾有润滑油、油墨等） 在设备维护时会产生废劳保用品，废劳保用品沾有润滑油、油墨等。根据建设单位提供的资料，废劳保用品产生量约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》，其废物类别为废物类别为HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-041-49，危险特性为T（毒性）。废劳保用品暂存在厂区危废间内，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处置。 （7）废润滑油及废油桶 项目机器需定期维修及添加机油，在此过程中产生的废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物-非特定行业中“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，危废代码：900-214-08，废润滑油产生量约为1t/a，需收集存放于危险废物暂存间，本项目废润滑油采用润滑油包装桶进行暂存，无需单独处置废油桶，废润滑油及废油桶定期交由有资质的单位处理。 （8）废活性炭 本项目采用“二级活性炭吸附装置”处理有机废气，活性炭吸附一段时间后会失活，即吸附能力大大降低，因此需定期更换吸附装置内的活性炭。参照《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版），活性炭的吸附容量是在吸附达到平衡时，单位质量的活性炭吸附的吸附质的质量。吸附容量随吸附质不同而异，对于同族的吸附质，其分子量大，沸点高，其吸附容量也大，除低沸点碱性气体外，吸附容量大约在10%~40%范围内，一般为25%左右。本项目活性炭对有机废气的吸附量取为0.25g废气/g活性炭，为保证活性炭的吸附效果，防止活性炭被穿透，活性炭吸附器中活性炭添加量按理论量的1.1倍计。本项目二级活性炭吸附装置去除的非甲烷总烃量为0.075t/a，则新鲜活性炭用量约0.329t，废气治理产生的废活性炭产生量约0.4t/a。 活性炭吸附一段时间后会失活，即吸附能力大大降低，此次需定期更换吸附装置内的活性炭。建设项目配套的二级活性炭有效装填容重约0.2t（第一级活性炭容量为0.1t，第二级活性炭容量也为0.1t）。项目满负荷运行时，为保证处理效率，二级活性炭中第一级活性炭五个月更换一次，第二级活性炭八个月更换一次，更换活性炭应在停工时进行，不得在生产时进行，不得影响正常生产时废气处理装置运行。 根据《国家危险废物名录》（2021版），项目产生的废活性炭属于HW49其他废物-非特定行业中“VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，危废代码：900-039-49，由企业收集后用胶袋密封暂存危废库，并定期交由有资质单位处置，不外排。 （9）污水处理污泥 类比同类型企业，本项目废水处理站污泥产生量约为0.3t/a（含水率70%），对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2021年版），该部分污水处理污泥属于HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-041-49，危险特性为T（毒性），需收集存放于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 建设项目固废产生情况详见表4.2-23。 表4.2-23 建设项目固废产生情况 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 未沾染危废的包装材料; 原料使用; 固态; 纸、塑料等; 0.5; ü; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 不合格品及边角料; 加工、检验; 固态; 纸; 2.5; ü; /. 3; 废油墨桶; 原料使用; 固态; 油墨、塑料; 0.504; ü; /. 4; 废胶桶; 原料使用; 固态; 玉米淀粉、硼砂、塑料等; 0.12; ü; /. 5; 废劳保用品; 清洁; 固态; 润滑油、油墨、布; 0.1; ü; /. 6; 废润滑油及废油桶; 设备维护; 液态; 润滑油; 1; ü; /. 7; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 0.4; ü; /. 8; 污水处理污泥; 废水处理; 糊状; 絮凝剂等; 0.3; ü; /. 9; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 纸、塑料等; 3; ü; /. 根据上述分析，项目营运期一般固废、危险废物分析结果汇总表分别见表4.2-24、表4.2-25。 表4.2-24 营运期一般固废分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 废物 类别; 废物代码; 估计产生量（t/a）; 拟采取的处理处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 3; 环卫清运. 2; 未沾染危废的包装材料; 07; 223-001-07; 0.5; 外售. 3; 不合格品及边角料; 04; 223-001-04; 2.5; 外售. 4; 废胶桶; 06; 223-001-06; 0.12; 厂家回收. 表4.2-25 营运期危险废物分析结果汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别及代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废油墨桶; HW49 900-041-49; 0.504; 原料使用; 固态; 纸板、塑料等; 挥发性有机物; T; 委托有资质单位处置. 2; 废劳保用品; HW49 900-041-49; 0.1; 清洁; 固态; 润滑油、油墨、布; 挥发性有机物; T. 3; 废润滑油及废油桶; HW08 900-214-08; 1; 设备维护; 液态; 润滑油; 润滑油; T，I. 4; 废活性炭; HW49 900-039-49; 0.4; 废气处理; 固态; 活性炭; 挥发性有机物; T，I. 5; 污水处理污泥; HW49 900-041-49; 0.3; 污水处理; 糊状; 絮凝剂等; 絮凝剂等; T. 4.2.4.2危险废物防治措施 ①贮存场所污染防治措施 - 本项目危废库按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的要求设置，危废按要求收集堆放于危废仓库，危废仓库地面做防渗，危废仓库设置相应的标识牌。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄露液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄露的裙角。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。 - 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表见表4.2-26。 表4.2-26 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存 场所; 危废名称; 危废 类别及代码; 位置; 面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存 周期. 危废库; 废油墨桶; HW49 900-041-49; 危废库; 10m2; 分类暂存; 15t; 不定期. 废劳保用品; HW49 900-041-49; 封闭的桶贮存; 不定期. 废润滑油及废油桶; HW08 900-214-08; 封闭的桶贮存; 半年. 废活性炭; HW49 900-039-49; 密封袋装; 不定期. 污水处理污泥; HW49 900-041-49; 封闭的桶贮存; 不定期. 本项目危废产生量为2.304t/a，危废库满足危废暂存需求。 ②运输过程的污染防治措施 本项目危险废物由有资质单位进行运输，有资质单位运输车辆经主管单位检查，持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件，有资质单位在事先作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。因此，本项目运输方式是可行的。 本项目产生的危险废物固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 - 4.2.4.3危险废物环境影响分析 - （1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 - 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，本项目危险废物贮存场所选址相符性见表4.2-27。 表4.2-27 选址相符性分析 - 标准; - 标准内容; - 相符性分析. - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单; - ①地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；②设施底部必须高于地下水最高水位；③应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据；④应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害入洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；⑤应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；⑥应位于居民中心区常年最大风频的下风向。; - 经分析本项目选址能够达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及其修改单中相关要求. - 本项目新建危废暂存间，面积10m2，液态危废收集于包装桶内，包装桶盖好后竖直放置堆放；固态危废分区存放在危废暂存间。 - 本项目危废主要为废油墨桶、废劳保用品、废润滑油及废油桶、废活性炭、污水处理污泥等，项目涉及的危险废物均不属于易挥发的物体，对周围大气环境影响较小；项目产生的液态危废存放于危废暂存桶内，不会发生泄露或流动，因此对周围地表水环境影响较小；项目危废存放于危废暂存间内，危废暂存间铺设防渗材料，危废不会进入地下水和土壤中，不会对项目周围地下水和土壤产生影响。 - （2）运输过程的环境影响分析 - 本项目设备使用及维护过程产生的废润滑油等，定期由厂内员工收集；定期交由危废处置资质的单位处置。另危废暂存间严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，危废定期由有资质单位处理处置。 - 本项目危废厂内运输过程中可能产生滴漏，由建设单位内清洁人员进行收集清理，放置在危废暂存区内，不会散落或泄露至厂外，对周边环境影响较小。 - （3）委托利用或者处置的环境影响分析 - 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危险废物必须落实利用、处置途径。现淮安市及周边城市有多家有资质处理危险废物企业，淮安蓝天环保科技有限公司、淮安中油优艺环保服务有限公司、淮安华科环保科技有限公司等公司均可处理拟建项目生产中产生的危废，且有效期内仍有余量。拟建项目产生的危险废物可委托上述单位进行处置，项目建成后危废处置可落实，因此对周边环境影响较小。 - 本项目的危险废物均按要求填写危险废物转移联单和签订委托处置合同。本环评要求建设单位就近选择危废处置单位，由危废处理公司负责运输和处理。托运过程中，车厢为密闭状态，不会对沿线环境敏感点产生影响，同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点产生影响的风险。 4.2.4.4环境管理要求 ①将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。 ②规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志。加强对危险废物包装、贮存的管理，对盛装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷。危废包装容器按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597）张贴标识。危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》有关要求张贴标识，详细标明危险废物的名称、数量、成分与特性。 ③严格执行危险废物申报及转移联单制度，危险废物运输应符合危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 - ④公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 ⑤按照《关于印发工业危险废物产生单位规范化管理实施指南的通知》（苏环办[2014]232号）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中规定要求的要求，应当按照要求设置危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签，对危废进行包装，并在明显位置处附上危险废物标签，确保其安全性。按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 与“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）”相符性分析见表4.2-28。 表4.2-28 与（苏环办[2019]327号）”相符性分析 序号; 文件相关内容; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目产生的废油墨桶、废劳保用品、废润滑油及废油桶、废活性炭、污水处理污泥等危险废物，按照危险废物种类、数量、属性暂存于危废暂存仓库内，及时委托有资质的单位处理; 符合. 2; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 在危废仓库内实行分区、分类贮存。; 符合. 3; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷防扬散、防渗漏装置及泄露液体收集装置; 危废暂存仓库设置防雷装置，设置钢筋混凝土导流渠，并对底部进行防渗措施，仓库内设有禁火标志，配置灭火器材（如黄沙、灭火器等）; 符合. 4; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物; 符合. 5; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防治措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; 符合. 6; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149 号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327 号附件 1“危险废物识别标识规划化设置要求”的规定）; 本项目厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 7; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 本项目危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器等; 符合. 8; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目临时贮存的危险废物废劳保用品、废润滑油及废油桶、污水处理污泥采用封闭的桶储存，废活性炭采用袋装，废油墨桶分类储存，及时委托有资质的单位处理，贮存时间短，危险废物仓库设置气体导出口，废气导入印刷工序二级活性炭吸附装置处理，确保废气达标排放。; 符合. 9; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办2019]327 号附件 2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本次环评已对危废仓库的建设提出监控要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。; 符合. 10; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330- 2017）进行分析，均为固体废物，无副产品产生。; 符合. 11; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物; 符合. 通过以上分析，项目危废均安全、合理处置，危废仓库基本符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中所提要求。 4.2.5环境风险 （1）评价依据 ①风险调查 本项目使用的原辅材料、燃料、中间产品、最终产品以污染物涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列风险物质为油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）；本项目生产工艺不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中所列危险工艺。 ②风险潜势初判 本项目油类物质（润滑油）总存在量不超过5吨，油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量为2500吨，建设项目涉及的危险物质数量与临界量的比值Q＜1，可知该项目风险潜势初判为Ⅰ级。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级的划分，本项目环境风险评价等级为简单分析，评价工作等级划分见表4.2-29。 表4.2-29 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. （2）环境敏感目标 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ，简单分析，无需列出周边环境敏感目标。 （3）风险源分布情况及可能影响途径 本项目生产过程中的环境风险较小，主要风险来自于润滑油、废润滑油泄漏事故、火灾风险事故等。 本项目润滑油主要分布于仓储区、各生产设备内部，废润滑油主要分布在危废库，可能发生泄露事故，废润滑油还可能存在火灾事故。 在设备维护等使用过程、储存过程中容器泄漏、倾倒或破损导致润滑油泄漏污染土壤、地下水。在贮存和使用过程中，如人员操作失误或者容器破损，造成泄漏，若通过地面垂直沉降到土壤地下水，将对土壤地下水产生污染影响。 润滑油、原料纸板及纸箱产品发生火灾事故，在消防过程产生消防废水，若通过厂区雨水管网进入地表水体，将对周边地表水产生影响。 本评价建议建设单位对润滑油暂存间及危险废物库进行地面硬化防渗处理，并设置导流沟或围堰，一旦发生泄漏事故人工清理收集后作为危险废物委外处理。同时由于项目润滑油、废润滑油的存放量相对于临界值非常小，发生化学品泄漏事故风险概率较低，对环境产生的不利影响较小，因此，事故风险处于可接受水平。 此外，火灾事故对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现人员的伤亡。 （4）环境风险防范措施 ①本项目管理上要求尽量减少存量，保持最小贮存量，车间地面均采取硬化防渗措施，可以有效防止少量润滑油泄漏造成的土壤和地下水污染；一旦发生上述液体在使用过程中大量泄漏溢出托盘的情况，立即使用黄沙、吸附棉等其他吸附材料进行吸附，防止进一步扩散，收集的含润滑油废物作为危险废物，委托有危废处置资质的单位处置。 ②火灾事故 严格按照防火规范进行平面布置；划定禁火区域，车间内禁止携带火种；安装火灾设备检测仪表、消防自控设施，生产场所配置足够的消防器材及工具；员工进行消防培训与演练；发生火灾事故时及时转移相关人员与财产，及时报火警并进行必要的自救。 ③定期检查、维护原料仓库储存区设施、设备，以确保正常运行。 ④在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 ⑤设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 （5）火灾的应急措施 ①一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速寻找危险源，切断危险源，并使用厂内灭火器材；同时迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场，并通知当地消防大队。 ②安排专人负责布置安全警戒，保证现场井然有序；实行交通管制，保证现场道路畅通；加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行。 ③如有人员伤亡，需迅速组织现场抢救伤员，并及时联系医疗机构，组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点。 ④应急救援预案应根据企业的基本情况制定，明确指挥机构，明确职责分工，建立救援队伍，设置装备和信息系统。 4.2.6土壤、地下水 （1）影响源及影响因子识别 建设项目土壤、地下水环境影响源及影响因子识别见表4.2-30。 表4.2-30 建设项目土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 产污节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 排气筒/车间无组织排放; 废气排放; 大气沉降; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 无土壤环境敏感目标. 化粪池、污水处理站等池体构筑物及管道; 废水收集、处理及输送; 地面漫流; COD、氨氮等; /; 事故. 垂直入渗; COD、氨氮等; /; 事故. 危废仓库; 渗滤液; 地面漫流; COD、氨氮、石油类等; 石油类等; 事故. 垂直入渗; COD、氨氮、石油类等; 石油类等; 事故. （2）防控措施 ①源头控制 从污染物源头控制排放，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，管道采用双路管道，管道材质采用耐磨耐腐材料，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水和土壤污染，发生故障立刻停工整修。危废仓库按照“五防”要求建设，设置渗滤液收集输送系统，可有效避免渗滤液进入土壤环境。 ②分区防控 控制采取分区防渗原则，各处理构筑物采用钢筋砼结构，以防腐蚀，主要设备采用优质Q235A复合防腐，工程管道采用优质Q235A管，使各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s，以确保整体使用寿命达十五年以上，降低了土壤环境污染的风险；保证运行设备有足够的备用率，避免污水、污泥溢流情况发生。厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，并合理设计坡度、设置导流水沟将废水引入废水处理系统；项目产生的固体废物均在室内堆放，满足“防风、防雨、防晒”的要求，经收集后均进行妥善处理，不直接排入土壤环境。拟建项目危险废物暂存于危险废物暂存区，暂存区按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行设计建造。危险废物分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位处置。整个过程基本上可以杜绝危险废物接触土壤，且建设项目场地地面会做硬化处理，对土壤环境不会造成影响。根据厂区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区 本项目分区防渗详见表4.2-31。 表.2-31 本项目污染防渗区划分 序号; 分区类别; 名称; 防渗区域; 备注. 1; 重点防渗区; 危废仓库; 地面、裙角; 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行防渗设计. 2; 一般防渗区; 生产区、一般固废仓库、废气处理装置区、污水处理站; 地面; 参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中Ⅱ类场进行防渗设计. 3; 简易防渗区; 除污染区的其余区域; 地面; 不需设置防渗等级. （3）跟踪监测 ①土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为III类建设项目，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为不敏感，对照评价工作等级分级表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。因此，本项目可不设置土壤跟踪监测计划。 ②地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目可不开展地下水环境影响评价。因此，本项目可不设置地下水跟踪监测计划。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩负压收集，收集效率90% | 通过二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32 /4041-2021） |
|  | 无组织 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32 /4041-2021） |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TP、TN等 | 化粪池 |  | 淮安经济开发区污水处理厂接管标准 |
|  | 生产废水 |  | COD、SS、NH3-N、TP、TN、色度等 | 污水处理站 |  | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水标准 |
| 声环境 | 设备运行 |  | 等效连续A声级 | 合理规划、减振、墙壁隔声等 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / |  | / |
| 固体废物 | 项目危废存放于危废仓库内，危废仓库铺设防渗材料，格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置。按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关文件要求设置危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签，对危废进行包装，并在明显位置处附上危险废物标签，确保其安全性。按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，对各设备、管道、贮运装置及处理构筑物均采取适当有效的防护措施，管线铺设采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现，早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。 （2）加强源头控制。各类废物做到循环利用的具体方案，减少污染排放量；工艺、管道设备、污水储存及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限。 （3）加强环境管理。加强巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制。 （4）采取分区防渗原则，各处理构筑物采用钢筋砼结构以防腐蚀；污染区地面进行防渗处理； （5）危险废物暂存区按《危险废物贮存污染控制标准（含修改单）》(GB18597-2001)要求进行设计建造。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 火灾风险：划定禁火区域，厂区内禁止带火种；生产场所配置足够的消防器材及工具；员工进行消防培训与演练；发生火灾事故时及时转移相关人员与财产，及时报火警并进行必要的自救。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目要保证环保投资落实到位，实现“三同时”；设立专职环保管理部门和人员，根据国家法律法规的有关规定和运行维护及安全技术规程等，制定详细的环境管理规章制度并纳入企业日常管理；按照《排污许可证申请与核发技术规范》规范要求，切实落实排污许可证制度、报告制度、污染治理设施管理和监控制度、信息公开制度、环保责任制、环境监测制度、应急制度、危险废物全过程管理制度等。项目营运期，建设单位应建立大气环境、噪声环境等监测数据档案，并定期进行监测(可委托有检测资质单位进行)，以便于了解环境质量状况。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

一、概况 淮安瑞蓓特包装科技有限公司成立于2022年03月28日，位于淮安经济技术开发区王高路30号，公司拟投资1500万元建设500万件/年纸质包装材料印刷加工项目。项目租赁淮安市新嘉科创产业园管理有限公司厂房约3480平方米，购置水墨印刷双色机、水墨印刷四色机、全自动糊箱钉箱一体机、全自动双头捆绑机等，建成后可实现年印刷加工500万件纸箱的生产规模。 二、结论 建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合淮安经济技术开发区规划要求，选址较为合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在所在地建设是可行的。 本次环评报告表是针对项目方目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。 三、建议 （1）建设单位设立专门的环保管理部门，要求严格执行“三同时”制度。 （2）要求加强运营管理，避免泄漏等灾害的发生；加强污染治理设施的运转管理与维护。 （3）建设单位应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理制度，强化职工的环保意识。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（有组织） | / | / | / | 0.008 | / | 0.008 | +0.008 |
|  | 非甲烷总烃（无组织） | / | / | / | 0.009 | / | 0.009 | +0.009 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 240 | / | 240 | +240 |
|  | COD | / | / | / | 0.012 | / | 0.012 | +0.012 |
|  | SS | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0001 | / | 0.0001 | +0.0001 |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
| 一般工业 固体废物 | 未沾染危废的包装材料 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 不合格品及边角料 | / | / | / | 2.5 | / | 2.5 | +2.5 |
|  | 废胶桶 | / | / | / | 0.12 | / | 0.12 | +0.12 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 3 | / | 3 | +3 |
| 危险废物 | 废油墨桶 | / | / | / | 0.504 | / | 0.504 | +0.504 |
|  | 废劳保用品 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废润滑油及废油桶 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
|  | 污水处理污泥 | / | / | / | 0.3 |  | 0.3 | +0.3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①